冰川区灾害链判识—评估—预警—断链综合防控系统

用户使用手册

目录

目录	1

一、文档说明	4

1.1 适用范围	4

1.2 阅读约定	4

二、系统概览	4

2.1 系统定位	4

2.2 界面布局	4

2.3 功能分区一览	5

三、通用操作	5

3.1 地图浏览	5

3.2 工具条	6

3.3 资源目录的使用	6

3.4 计算结果的查看	6

3.5 运行通用注意事项	6

四、资源目录（图层）说明	7

4.1 基础地理空间数据	7

4.2 地形因子	7

4.3 设备	7

4.4 冰川	8

4.5 水文数据	8

4.6 灾害链风险源数据	8

4.7 风险评估数据	8

五、灾害链风险源判识	9

5.1 风险源定量识别与表征模型	9

5.2 冰川泥石流易发性预测模型	10

六、灾害链模拟	11

6.1 冰川泥石流动力学模型	11

6.2 冰岩崩动力学模型	12

6.3 冰岩崩起动模型	13

6.4 泥石流启动物源计算模型	15

七、风险评估	16

7.1 全域风险脆弱性分析	16

八、监测预警	17

8.1 基于位移监测滑坡预警	17

8.2 冰川泥石流监测预警模型	18

8.3 气象站数据查询	19

8.4 地震动设备监测数据查看	19

九、断链防控	20

9.1 灾害链断链调控技术	20

9.2 冰川泥石流沿程调控技术	20

十、数据与属性管理	21

10.1 添加属性（新增灾害点）	21

10.2 查询属性	21

10.3 清除与重置	22

十一、常见问题与处理建议	22

一、文档说明

1.1 适用范围

本手册面向系统使用人员（业务人员、管理人员、成果审查人员），说明平台各项功能的作用、

输入数据要求、操作步骤与结果查看方式，覆盖资源目录、模型计算、监测预警、断链防控与数据管理全部功能。

1.2 阅读约定

| 约定 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能名称 | 与界面左侧功能菜单名称一致 |
| 坐标 | 除特别说明外，经纬度均为十进制度（WGS84） |
| 栅格数据 | 支持的常见格式为 .tif / .tiff；部分功能兼容 .asc / .txt |
| 矢量数据 | 上传矢量时需同时选择 .shp / .dbf / .shx / .prj 等同名文件 |
| 时间单位 | 秒（s）、分钟（min）、小时（h），以各参数表标注为准 |
| 提示信息 | 界面弹出的提示框，用于告知运行进度、成功或失败原因 |

本手册只描述功能与操作方法，不涉及系统内部的实现细节。

二、系统概览

2.1 系统定位

系统面向冰川区灾害链的“判识—评估—预警—断链”全过程，提供从风险源识别、动力学模拟、

风险评估，到监测预警与断链调控的一体化作业环境，支持在三维地图上完成数据浏览、参数计算、

成果叠加与对比分析。

2.2 界面布局

| 区域 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标题栏 | 顶部 | 显示系统名称 |
| 资源目录 | 右侧 | 图层树，勾选即加载、取消即移除 |
| 功能菜单 | 左侧 | 按“灾害链风险源判识 / 灾害链模拟 / 风险评估 / 监测预警 / 断链防控”五个分区排列 |
| 地图主视图 | 中部 | 三维地图，承载所有图层、计算结果与交互操作 |
| 工具条 | 左侧工具区 | 测量距离、测量面积、设置位置、添加属性、查询属性、清除实体、全部灾害点、重置 |

2.3 功能分区一览

| 分区 | 功能 |
| --- | --- |
| 灾害链风险源判识 | 风险源定量识别与表征模型、冰川泥石流易发性预测模型 |
| 灾害链模拟 | 冰川泥石流动力学模型、冰岩崩动力学模型、冰岩崩起动模型、泥石流启动物源计算模型 |
| 风险评估 | 全域风险脆弱性分析 |
| 监测预警 | 基于位移监测滑坡预警、冰川泥石流监测预警模型 |
| 断链防控 | 灾害链断链调控技术、冰川泥石流沿程调控技术 |

三、通用操作

3.1 地图浏览

| 操作 | 效果 |
| --- | --- |
| 按住鼠标左键拖动 | 平移地图 |
| 滚动鼠标滚轮 | 缩放地图 |
| 按住鼠标右键拖动 | 调整视角（俯仰与旋转） |
| 点击地图上的点要素 | 弹出该点的信息卡片或数据弹窗 |

系统在加载图层、输出计算结果与绘制调控范围后，会自动将镜头定位到目标区域，无需手动寻找。

3.2 工具条

| 工具 | 使用方法 |
| --- | --- |
| 测量距离 | 点击启用后，在地图上依次点击途经点，界面显示累计距离；测量完成后关闭该工具 |
| 测量面积 | 点击启用后，在地图上圈定闭合区域，界面显示区域面积 |
| 设置位置 | 输入经度、纬度后点击「确认」，在地图上落一个定位点；点击「取消」放弃 |
| 添加属性 | 打开属性录入表单，填写灾害点信息并提交，提交后在地图上生成对应点位 |
| 查询属性 | 打开属性查询面板，支持按区划或按属性检索，并支持在地图上点选查询 |
| 清除实体 | 一键清除地图上的临时要素与计算结果图层 |
| 全部灾害点 | 打开属性表，查看平台内全部点位（含自行新增的点位）并可按行删除 |

3.3 资源目录的使用

勾选图层：图层加载到地图；取消勾选：图层从地图移除。

勾选上级目录会同时加载其下所有图层，取消勾选则一并移除。

加载“地形因子”下任一层后，右下角自动出现对应图例；加载模型结果后，自动出现该结果的图例。

图层数量较多时建议按需勾选，避免同时加载过多图层影响浏览流畅度。

3.4 计算结果的查看

运行完成后，系统给出成功提示，并自动将结果作为图层加载到地图上。

结果图层会自动定位到成果范围。

动力学类结果以逐帧方式循环播放，可直观查看运动与堆积过程；图例中给出该结果的色带与数值范围。

需要重新分析时，可先使用「清除实体」移除上一次结果，再修改参数重新运行。

3.5 运行通用注意事项

带“必填/必选”标识的输入项未完成时，系统会逐项提示，无法启动计算。

计算耗时与数据范围、时间长度有关，运行期间请保持页面打开，进度会在提示信息中更新。

同一功能重复运行时，会覆盖上一次的结果图层。

上传数据建议使用同一空间范围与坐标系；坐标系不一致时，系统按各功能说明中的规则处理。

四、资源目录（图层）说明

4.1 基础地理空间数据

| 图层 | 内容 |
| --- | --- |
| 影像数据 | 区域遥感影像底图，用于查看地表形态 |
| 路网数据 | 道路分布 |
| 建筑数据 | 建筑物分布 |
| 人口数据 | 人口分布 |

4.2 地形因子

| 图层 | 单位 | 图例说明 |
| --- | --- | --- |
| 高程 | m | 由低到高渐变着色，海拔越高颜色越浅 |
| 坡度 | ° | 由缓到陡渐变着色，坡度越大颜色越红 |
| 坡向 | ° | 按方位角着色，0° 与 360° 为正北方向 |
| 地形起伏度 | m | 起伏越大颜色越深 |

空白区域为无数据区，不参与渲染。

4.3 设备

| 图层 | 内容 |
| --- | --- |
| 气象站 | 区域气象站点分布；点击站点可查看该站当前观测与近 7 天气象数据（详见 8.3） |
| 地震动 | 地震动监测设备分布；点击设备可查看该设备监测结果与波形（详见 8.4） |

4.4 冰川

| 图层 | 内容 |
| --- | --- |
| 冰川分布 | 区域冰川范围 |

4.5 水文数据

| 图层 | 内容 |
| --- | --- |
| 水系 | 河流、湖泊等水系要素 |

4.6 灾害链风险源数据

| 图层 | 内容 |
| --- | --- |
| 灾害数据 → 灾害危险区划 | 各灾种危险程度分区 |
| 灾害数据 → 历史灾害点 | 历史灾害发生位置 |
| 灾害数据 → 古灾害链 → 冰川泥石流-堵江灾害链 → 历史数据模拟 → 历史未堵江点 | 历史模拟中未形成堵江的点位 |
| 灾害数据 → 古灾害链 → 冰川泥石流-堵江灾害链 → 历史数据模拟 → 历史堵江点 | 历史模拟中形成堵江的点位，点击可查看现场图片 |

4.7 风险评估数据

| 图层 | 内容 |
| --- | --- |
| 脆弱性数据 | 滑坡人口脆弱性、泥石流人口脆弱性、山洪人口脆弱性 |
| 危险性数据 | 滑坡危险性、泥石流危险性、山洪危险性 |
| 承灾体分布 | 建筑物提取、人口提取、交通流量预测 |
| 建筑物风险评估 | 1 层、2 层、3 层、砌体、总体建筑物脆弱性 |
| 道路风险评估 | 高等级道路、次等级道路、简单道路、总体道路 |
| 桥梁风险评估 | 双柱式桥梁脆弱性、单柱式桥梁脆弱性、总体桥梁脆弱性 |
| 人口风险评估 | 人口风险等级分布 |
| 危险性评估 | 区域危险性评估、点危险性评估 |

五、灾害链风险源判识

5.1 风险源定量识别与表征模型

功能作用：逐网格评估不同降雨历时下的坡体稳定性，识别不稳定区（滑坡、泥石流物源）的位置与规模，

输出各时段的不稳定区分布，为风险源判识、预警与防治规划提供依据。

输入参数

| 参数 | 单位 / 取值 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 文本 | 空（示例“林芝市”） | 本次计算的地点名称，用于成果记录与图层对应 |
| 色带 | 危险等级 / 灰度 / 红绿蓝 / 红色渐变 | 危险等级 | 成果出图配色；建议使用“危险等级”分级设色 |
| 预测时间 | 3h / 6h / 12h / 24h / 48h / 60h，可多选 | 不选 | 需要评估的降雨历时；勾选几个时段就输出几组成果，至少勾选一项 |
| 入渗率 | m/s | 1.0e-6 | 坡面入渗速率；值越大，土体饱和度上升越快、越易失稳 |
| 初始地下水位 | m | 3.0 | 计算初始时刻的地下水位埋深；埋深越浅越易失稳 |
| 土壤最大深度 | m | 2.4 | 参与计算的土层最大厚度，决定潜在滑面的搜索深度 |
| 水力扩散系数 | m²/s | 1.32e-3 | 孔隙水压力的扩散能力，越大则压力扰动传播越快 |
| 饱和渗透系数 | m/s | 1.32e-5 | 土体饱和后的渗透能力，与入渗率共同控制地下水位响应 |

操作步骤

点击功能菜单中的「风险源定量识别与表征模型」。

填写地点、选择色带。

勾选需要评估的一个或多个预测时间。

按需调整入渗率、初始地下水位、土壤最大深度、水力扩散系数、饱和渗透系数。

点击「运行」，等待提示信息提示完成。

结果说明

按所勾选的时段逐个输出评估成果图层，数值越小越不稳定：0–1 为不稳定高风险区，1–10 为稳定区。

结果自动加载到地图，可转出为专题图用于汇报与归档。

勾选的时段越多，运行时间越长。

5.2 冰川泥石流易发性预测模型

功能作用：根据流域地形、地质、植被、降雨等因子，预测冰川泥石流易发程度，

输出带易发性概率与等级的结果图层，用于重点区筛选与隐患识别。

输入数据

| 输入项 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Shapefile | .shp / .dbf / .shx / .prj | 必填。上传时需一次多选同名的一组文件；数据缺少坐标系信息时按 EPSG:32646 处理 |

补值参数（当上传数据缺少下列字段时，用此处填写的数值补齐；字段存在时以文件属性值为准）

| 参数 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡向 | ° | 150 | 坡面朝向，影响日照与融冰差异 |
| 曲率 | — | 0.002 | 地形曲率，反映坡面汇流／发散与物质堆积条件 |
| 断层距离 | m | 30000 | 距最近断层的距离，表征构造破碎带影响 |
| NDVI | —（-1～1） | 0.001 | 植被覆盖指数，值越低越易发生侵蚀与启动 |
| 降雨量 | mm | 700 | 降雨驱动因子 |
| 起伏度 | m | 250 | 地形起伏幅度，控制势能与物质搬运能力 |

建议的数据字段（字段名受长度限制时可能为截断名）

| 建议字段 | 含义 | 建议字段 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspect | 坡向 | Slope | 坡度 |
| Curvature | 曲率 | Soil thick | 土层厚度 |
| Fault dist | 断层距离 | SPI | 沟壑功率指数 |
| Glacier ar | 冰川面积比 | Stream Dis | 距河流距离 |
| Gully grad | 沟谷坡度 | Surface ro | 地表粗糙度 |
| NDVI | 植被覆盖指数 | Temperatur | 温度 |
| Precipitat | 降雨量 | TWI | 地形湿度指数 |
| Relief amp | 地形起伏度 | — | — |

操作步骤

点击「冰川泥石流易发性预测模型」。

选择并上传 Shapefile 同名文件组（至少包含 .shp）。

按需填写 6 个补值参数。

点击「上传并提交」，等待结果加载。

结果说明

结果图层按 5 个易发性等级分级设色（极高、高、中、低、极低），并附等级图例。

等级越高表示该区域越易发生冰川泥石流，可结合风险源判识成果确定重点排查区。

六、灾害链模拟

6.1 冰川泥石流动力学模型

功能作用：模拟冰川泥石流的启动与运动过程，输出逐时刻泥石流层厚度分布，

用于评估运动路径、堆积范围与致灾强度。

输入数据（三份栅格均需覆盖同一范围）

| 输入项 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平均高程 | .tif / .tiff | 必填。地形基准面，作为流动计算的底床 |
| 物源启动区 | .tif / .tiff | 必填。标记参与启动的物源分布范围，决定初始流体的位置与体积 |
| 影响范围 | .tif / .tiff | 必填。限定计算域，范围外的像元不参与演算 |

操作步骤

点击「冰川泥石流动力学模型」。

依次选择平均高程、物源启动区、影响范围三份栅格。

点击「运行」，等待计算与渲染完成提示。

结果说明

结果为逐时刻泥石流层厚度，默认按层厚渲染并以逐帧方式循环播放。

结果自动定位到影响范围，并在右下角显示层厚图例与最大值。

本功能无可调物理参数，全部动力学参数按案例统一配置。

6.2 冰岩崩动力学模型

功能作用：模拟冰岩崩—泥石流耦合条件下的启动、输移与堆积过程，

输出逐时刻泥石流层厚度、水层厚度与流速，用于堰塞湖溃决—洪水—泥石流链式过程分析与风险评估。

输入数据

| 输入项 | 格式 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据坐标系 | EPSG 代码 | EPSG:32646 | 当输入为 .txt / .asc 且不带坐标信息时按此解释；.tif 以文件自身坐标为准 |
| 源区中心（经度 / 纬度） | 十进制度 | 95.0020 / 30.2354 | 当输入为 .txt / .asc 且缺少定位信息时，用于把结果落到地图上的实际位置 |
| 灾前地形（zb） | .tif/.tiff/.txt/.asc | 使用内置示例数据 | 泥石流发生前的地形，作为初始底床 |
| 灾后地形（zl） | .tif/.tiff/.txt/.asc | 使用内置示例数据 | 泥石流发生后的地形；泥石流层厚度为灾前与灾后地形之差 |
| 初始水深（hw） | .tif/.tiff/.txt/.asc | 使用内置示例数据 | 堰塞湖、河道等初始水体分布 |

上式三份数据要么都上传、要么都不上传，只上传其中一部分会被拦截。

模型参数

| 参数 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基底摩擦角 | rad | 0.05 | 有效基底摩擦角（弧度），数值越大阻力越强、运动越易停止 |
| 曼宁摩擦系数 | — | 0.0125 | 反映地表糙率，控制流速大小与下泄过程 |
| 网格长度 | m | 20 | 计算网格 x 方向尺寸，影响精度、稳定性与耗时 |
| 网格宽度 | m | 20 | 计算网格 y 方向尺寸 |
| 滑坡密度 | kg/m³ | 2700 | 固相（滑坡／泥石流）密度 |
| 河水密度 | kg/m³ | 1000 | 液相（水）密度 |
| 输出间距 | s | 10 | 结果输出时间间隔，越小结果越密、数据量越大 |
| 计算时间 | s | 200 | 模拟总时长，需覆盖完整的启动—输移—堆积过程 |

操作步骤

点击「冰岩崩动力学模型」。

按需填写数据坐标系与源区中心，并上传灾前地形、灾后地形、初始水深。

填写模型参数（可直接沿用默认值）。

点击「运行」，等待进度与完成提示。

结果说明

结果的渲染场固定为泥石流层厚度，逐帧循环播放并自动定位相机。

计算时间越长、网格越密，耗时越明显；模拟时间较长时系统会给出预计耗时提示，请保持页面打开。

若灾前与灾后地形完全相同，层厚为 0，此时只能看到水层，建议提供真实的灾前／灾后地形。

6.3 冰岩崩起动模型

功能作用：针对冰川区冰—岩组合边坡，按不同破坏模式计算冰岩崩的起动条件与启动规模，

输出源区稳定性判断与崩落量级，为下游泥石流物源与灾害链演进提供启动条件。

通用参数

| 参数 | 单位 / 取值 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破坏模式 | 顺层 / 反倾 / 楔形 | 顺层 | 选择后下方参数表单随之切换 |
| 源区定位·经度 | 十进制度 | 95.0020 | 冰岩崩源区在地图上的经度 |
| 源区定位·纬度 | 十进制度 | 30.2354 | 冰岩崩源区在地图上的纬度 |

（一）顺层滑移模式参数

| 参数 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融冰时长 | h | 240 | 融冰期持续时间，决定入渗量与下滑力的累积 |
| 边坡角度 | ° | 60 | 坡面倾角 |
| 滑面角 | ° | 15 | 潜在滑面与水平面的夹角 |
| 冰层厚度 | m | 4 | 冰体平均厚度，参与自重计算 |
| 裂隙高度 | m | 10 | 后缘张拉裂隙的充水高度 |
| 滑面长度 | m | 20 | 滑面沿程长度，影响阻滑力 |
| 内聚力 | kPa | 15 | 滑面黏聚力，控制抗滑能力 |
| 内摩擦角 | ° | 20 | 滑面摩擦角 |
| 岩体重度 | kN/m³ | 20 | 冰—岩体平均重度 |
| 渗透系数 | m/s | 0.0001 | 控制融水入渗与孔隙水压增长 |

（二）反倾模式参数

| 参数 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融冰时长 | h | 240 | 融水补给时长 |
| 边坡角度 | ° | 30 | 坡面倾角 |
| 反倾角 | ° | 70 | 岩层倾向与坡向相反时的层面倾角，反倾倾倒的主控量 |
| 冰层厚度 | m | 5 | 冰体平均厚度 |
| 边坡高度 | m | 10 | 坡体临空高度 |
| 层面间隔 | m | 20 | 结构面间距，反映岩体完整性 |
| 内聚力 | kPa | 15 | 结构面黏聚力 |
| 内摩擦角 | ° | 20 | 结构面摩擦角 |
| 岩体重度 | kN/m³ | 20 | 冰—岩体平均重度 |
| 渗透系数 | m/s | 0.0001 | 融水入渗参数 |

（三）楔形模式参数

| 参数 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融冰时长 | h | 240 | 融水补给时长 |
| 边坡角度 | ° | 55 | 坡面倾角 |
| 法向量 | — | 1,1,1 | 两组结构面交棱方向的法向量（逗号分隔） |
| 冰层厚度 | m | 5 | 冰体平均厚度 |
| 面积 | m² | 200 | 楔体潜在滑面面积 |
| 边坡高度 | m | 10 | 坡体临空高度 |
| 裂隙 / 中线 | m | 0.5 | 后缘裂隙张开度或中线长度 |
| 内聚力 | kPa | 15 | 结构面黏聚力 |
| 内摩擦角 | ° | 20 | 结构面摩擦角 |
| 岩体重度 | kN/m³ | 20 | 冰—岩体平均重度 |
| 渗透系数 | m/s | 0.0001 | 融水入渗参数 |

操作步骤与结果

选择破坏模式（顺层 / 反倾 / 楔形），填写源区经纬度。

按实际冰岩体条件填写该模式参数（可直接沿用默认值）。

点击「运行」，系统返回源区位置与启动规模，并自动定位到源区、叠加显示结果。

结果可结合 5.1、6.4 的成果判断下游物源与链式放大过程。

6.4 泥石流启动物源计算模型

功能作用：结合降雨、气温序列与冰川区含冰条件，计算流域尺度泥石流启动的物源量级与空间分布，

识别物源启动区与启动深度，为后续启动—输移—堆积模拟提供物源输入。

输入参数

| 参数 | 格式 / 取值 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降雨栅格路径 | .tif / .tiff，可多选 | 不选 | 多时相降雨量数据，用于入渗与产流计算；多选时按时间顺序排列 |
| 温度栅格路径 | .tif / .tiff，可多选 | 不选 | 与降雨数据时间序列对应的气温数据，用于融冰量计算 |
| 体积含冰量 | 0–1 | 0.2 | 冰川区冰体体积占比；含冰量越高，同等升温条件下的产流与物源量越大 |

当前版本降雨、温度栅格路径用于记录本次计算使用的数据；实际参与计算的主要可调参数为体积含冰量。

操作步骤与结果

按需选择降雨、温度栅格（可多选），填写体积含冰量。

点击「运行」，等待提示完成。

结果为最后时段的物源启动深度分布，自动加载为图层并定位到成果范围，右下角显示 ZMAX 图例。

计算结果可作为「冰川泥石流动力学模型」「冰岩崩动力学模型」的物源输入。

七、风险评估

7.1 全域风险脆弱性分析

功能作用：以 12 项孕灾环境因子为输入，叠加得到全域尺度的风险脆弱性分级结果，

用于识别高风险区、支撑防治规划与重点区筛选。

输入参数（逐项导入栅格）

| 因子 | 说明 |
| --- | --- |
| 平均高程 | 地形基准面，间接反映气温与冰川发育条件 |
| 地形起伏度 | 高差变化，控制势能与物质搬运能力 |
| 流域面积 | 汇水规模，影响径流与物源汇集 |
| 地层岩性 | 岩性分类，反映抗侵蚀能力 |
| 断层密度 | 构造活动强度与岩体破碎程度 |
| 土壤类型 | 土壤可蚀性差异 |
| 距水系距离 | 距水系越近，承灾暴露度越高 |
| 河网密度 | 汇流通道发育程度 |
| 降雨数据 | 降水驱动因子 |
| 土地利用 | 地表覆被与人类活动影响 |
| 距公路距离 | 道路承灾体可达性与暴露度 |
| NDVI | 植被覆盖度，影响水土保持能力 |

操作步骤

点击「全域风险脆弱性分析」。

逐项导入 12 个因子栅格（缺项会在提交时逐项提示因子名称）。

点击「运行」，等待计算完成。

结果说明

结果为全域风险脆弱性分级图层，自动加载并定位到成果范围。

建议各因子使用同一空间范围与分辨率。

八、监测预警

8.1 基于位移监测滑坡预警

功能作用：根据位移监测时序数据判断坡体是否进入加速变形阶段，估计失稳时间并分级给出预警。

输入参数

| 参数 | 格式 / 取值 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 文本 | 空（示例“林芝”） | 监测点名称，随结果写入平台，用于地图点位与查询 |
| 位移文件 | Excel（.xlsx），结构相同的 .csv 也可识别 | 必填 | 需包含两列：timestamp（时间，形如 2022-01-01 00:00）与 displ（位移数值） |
| 经度 | 十进制度 | 空 | 预警点在地图上的经度，缺失将无法定位结果点 |
| 纬度 | 十进制度 | 空 | 预警点在地图上的纬度 |

操作步骤

点击「基于位移监测滑坡预警」。

选择位移文件，填写地点与经度、纬度。

点击「运行」，等待结果返回。

结果说明

| 剩余时间 | 预警颜色 |
| --- | --- |
| 小于 24 h | 红色 |
| 24–48 h | 橙色 |
| 48–72 h | 黄色 |
| 72–96 h | 蓝色 |
| 超过 96 h | 提示“预计失稳时间超过 96 小时” |

系统在指定经纬度位置落下预警图标并自动定位；点击预警点可查看该监测点的位移数据。

若提示“暂无法计算失稳时间”，说明监测序列中尚未出现明显的加速变形，建议补充更长的监测数据后重新运行。

8.2 冰川泥石流监测预警模型

功能作用：处理监测传感器采集的振动／地声时序信号，识别泥石流事件并在地图上展示事件位置。

模式与输入文件

| 模式 | 输入文件 | 适用情形 |
| --- | --- | --- |
| 模式一 | Excel（.xlsx） | 按表格采集的波形数据，默认读取第 1 列作为信号数值 |
| 模式二 | CSV（.csv） | 按列组织的电压／振动信号数据 |

模式一参数

| 参数 | 单位 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel 文件 | .xlsx | 必填 | 传感器波形数据 |
| 经度 | 十进制度 | 97.5 | 事件在地图上的经度 |
| 纬度 | 十进制度 | 31.0 | 事件在地图上的纬度 |
| 阈值 | — | 2.5 | 事件触发阈值，调低更灵敏、易误报，调高更严格 |
| 短时窗 | s | 30 | 反映信号的瞬时变化 |
| 长时窗 | s | 240 | 反映背景噪声水平 |
| 分段时长 | s | 10 | 触发后把后续时间窗切分的片段长度 |
| 总时长 | s | 60 | 触发后向后检查的总时间长度 |
| 采样率 | Hz | 100 | 必须与硬件采集参数一致，否则时间窗换算不正确 |

模式二参数

| 参数 | 格式 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV 数据文件 | .csv | 必填 | 按列组织的信号数据 |
| 经度 | 十进制度 | 97.5 | 事件点位经度 |
| 纬度 | 十进制度 | 31.0 | 事件点位纬度 |

操作步骤与结果

点击「冰川泥石流监测预警模型」。

按数据格式选择对应模式。

上传数据文件，填写经度、纬度；模式一按需调整阈值与各时间窗参数。

点击「运行」，系统返回检测结论并在指定经纬度落下事件点，点击可查看结果详情。

8.3 气象站数据查询

使用方式

在资源目录中勾选「设备 → 气象站」，地图上显示各气象站点位。

点击任一气象站，弹出「近 7 天气象数据」窗口。

弹窗内容

上方为近 7 天气象要素趋势折线图（温度、风速、湿度、降水）。

下方为近 7 天气象数据表，按固定时间间隔给出逐时段记录。

| 字段 | 单位 |
| --- | --- |
| 时间 | 年月日 时:分 |
| 温度 | ℃ |
| 风速 | m/s |
| 湿度 | % |
| 降水 | mm |

若表格为空，说明该站点近期尚无入库记录，可稍后重新打开查看。

8.4 地震动设备监测数据查看

使用方式

在资源目录中勾选「设备 → 地震动」，地图上显示各地震动监测设备。

点击任一设备，弹出「设备详情」。

设备详情内容

设备 ID 与当前位置；

该设备的泥石流检测结果（检测到风险 / 未检测到）；

点击「查看波形与检测点」，打开波形查看面板。

波形面板

| 页签 | 内容 |
| --- | --- |
| 地震仪原数据 | 设备采集的原始波形曲线 |
| 比率 | 信号相对背景水平的变化曲线 |
| 结果 | 本设备的事件检测结果与判识点位 |

九、断链防控

两项调控技术用于评估工程调控措施的效果：在三维地图上手绘调控范围，

将范围内底床抬高指定高度后重新计算，与未调控工况对比即可评估削峰、减蚀效果。

9.1 灾害链断链调控技术

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用场景 | 在物源启动—沟道输移的关键转换链节布设拦挡坝体，截断物源向下游的逐级放大 |
| 拦挡范围 | 在地图上手绘的闭合多边形，左键逐点落点、右键结束，至少 3 个顶点 |
| 坝体加高值 | m，默认 20 |
| 底床与水深数据 | 沿用「冰岩崩动力学模型」的输入数据；未选择文件时使用内置示例数据 |
| 动力学参数 | 基底摩擦角、曼宁摩擦系数、网格长宽、滑坡与河水密度、输出间距、计算时间沿用冰岩崩动力学模型默认值 |

操作步骤

点击「灾害链断链调控技术」。

点击「在地图上绘制」，沿目标沟道绘制闭合范围（左键落点、右键结束、Esc 取消）。

填写坝体加高值，点击「执行断链调控计算」。

计算完成后结果图层自动加载，与未调控工况的成果对比查看。

注意事项

绘制范围应落在输入数据覆盖范围内；范围过小或偏离沟道会明显削弱调控效果。

点击「清除绘制」可重新绘制范围。

9.2 冰川泥石流沿程调控技术

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用场景 | 沿泥石流运动路径布设护底与消能措施，抬升床面削弱沿程侵蚀冲刷，控制规模持续放大 |
| 调控范围 | 在地图上手绘的闭合多边形 |
| 床面抬升高度 | m，默认 15 |
| 底床与水深数据、动力学参数 | 与断链调控一致 |

操作步骤：与 9.1 相同，区别在于调控范围沿沟道纵向布设。

十、数据与属性管理

10.1 添加属性（新增灾害点）

点击工具条中的「添加属性」。

填写下列信息（名称与潜在滑坡体积规模为主要识别信息）：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 点位名称 |
| 断层密度 | 构造活动强度指标 |
| 隆升速率 | 区域抬升快慢 |
| 坡度 | 坡面陡缓程度 |
| 河流下切速率 | 河流侵蚀强度 |
| 坡体后端汇水面积 | 后缘汇水条件 |
| 高差 | 坡体相对高差 |
| 潜在滑坡体积规模 | 小型 / 中型 / 大型 / 特大型 |

点击「提交」，地图上生成对应点位；点击「取消」放弃录入。

新增点位可在「全部灾害点」属性表中查看，也可在属性表中逐行删除。

10.2 查询属性

查询方式一：区划查询

点击工具条中的「查询属性」。

在「区划查询」中选择县区（林芝市、朗县、察隅县、工布江达县、米林县、墨脱县、波密县）。

点击「查询」（左键）查看该区划内的灾害点。

查询方式二：属性查询

在「属性查询」中选择查询字段（地点 / 坡度 / 规模）并填写条件值。

点击「查询」：左键查询灾害点，中键（滚轮键）点击可查询气象站。

其他操作

| 按钮 / 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 查看全部点 | 打开属性表，含平台内全部点位与自行新增的点位，支持关键字搜索 |
| 清空查询条件 | 重置当前查询条件 |
| 属性表中的「删除」 | 删除对应点位（含自行新增的点位） |

10.3 清除与重置

「清除实体」：清除地图上的临时要素与模型计算结果图层（含逐帧播放的成果）。

「重置」：恢复地图初始状态。

通过资源目录逐项取消勾选，可精确移除某一个图层。

十一、常见问题与处理建议

| 现象 | 可能原因与处理建议 |
| --- | --- |
| 点击「运行」后提示缺少输入项 | 按提示逐项补齐必填数据；矢量数据需一次多选同名文件组 |
| 计算结果图层未出现 | 确认提示信息中是否给出错误原因；必要时先「清除实体」再重新运行 |
| 结果位置与预期不符 | 检查输入数据的坐标系与覆盖范围，或在无坐标信息的格式下补充数据坐标系与源区中心 |
| 运行时间很长 | 计算耗时可随范围、网格密度与模拟时长增加而明显增长；请保持页面打开，必要时减小计算时间后重试 |
| 结果看不到厚度分布 | 若灾前与灾后地形相同，层厚为 0；请确认输入地形为真实灾前／灾后数据 |
| 气象站弹窗表格为空 | 该站点近期暂无入库记录，可稍后重新打开查看 |
| 地震动设备无数据 | 确认设备图层已加载、设备在线并已产生监测记录 |
| 图层过多导致浏览卡顿 | 在资源目录中取消不需要的图层后再查看目标成果 |

本手册依据当前平台功能编写，功能与参数以界面实际展示为准。